建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：         年产10万根车桥低温脱脂工艺改造项目

建设单位（盖章）：  郑州精益达汽车零部件有限公司

编制日期：2017年5月25日

国家环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥低温脱脂工艺改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |
| 法 人 代 表 | 汤玉祥 |  | 联系人 | 潘新朋 |  |
| 通 讯 地 址 | 郑州经济技术开发区第八大街69号 |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 | 13937179696 | 传 真 |  | 邮政编码 | 450016 |
| 建 设 地 点 | 郑州经济技术开发区第八大街69号 |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 郑州经济技术开发区 经济发展局 |  | 批准文号 | 豫郑经技制造[2015]23959 |  |
| 建 设 性 质 | 新建□ 改扩建□ 技改■ |  | 行业类别及代码 | C36 汽车制造业 |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |
| 总投资 （万元） | 25 | 其中：环保 投资（万元） | 0.5 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期 投产日期 | 2017年7月 |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 郑州精益达汽车零部件有限公司是宇通集团独立核算的子公司，是我国商用车领域具有技术创新能力的专业底盘零部件供应商。宇通集团近年来发展迅速，已成为国内客车行业的领军企业，为郑州市乃至河南省的工业发展作出了突出的贡献。郑州精益达汽车零部件有限公司在产品生产方面不断提高生产装备水平、技术开发能力，并努力提高企业清洁生产水平。 “郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目”的“主减及轮毂零部件清洗线脱脂工序”目前使用的脱脂工艺为“中温脱脂工艺”，使用的脱脂剂为德国汉高公司的“Parco Cleaner 1523”号脱脂剂，脱脂工序需要的温度约50~55℃，所需的蒸汽量较高，能源耗费量较大。随着技术的发展，当前，德国汉高公司的新型“Bonderite C-AK 1022R”号脱脂剂，脱脂工序需要的温度约30~35℃，可以很大程度减少蒸汽用量，减少能源消耗量，并且提高脱脂工序的生产效率，提高清洁生产水平和产品的质量。根据估算，“郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目”的“主减及轮毂零部件清洗线脱脂工序”更换新型脱脂剂，由“中温脱脂工艺”改造为“低温脱脂工艺”后，可节省能源约11869.6GJ/年，折算成本可节约45.2万元/年。 因此，本次工程拟实施“郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥低温脱脂工艺改造项目”，对“郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目”的“主减及轮毂零部件清洗线脱脂工序”进行工艺升级，由现有的“中温脱脂”工艺改造为“低温脱脂”工艺。 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修改），本项目不属于限制类和淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 本项目位于郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目现有厂区内，不新增占地，项目用地性质为工业用地，符合郑州经济技术开发区土地利用规划要求，土地利用规划图见附图4。 本项目已在郑州经济技术开发区经济发展局备案，备案编号为豫郑经技制造 [2015]23959（见附件1）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作（见附件2），接受委托后，我公司技术人员通过实地调查并根据该项目和当地环境实际情况，在对企业提供相关技术资料研读的基础上，结合现场踏勘调查的实际情况，编写完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 本项目位于郑州精益达汽车零部件有限公司客车关键零部件产业化项目（10万根客车系列车桥）厂区内，不新增占地，用地性质为工业用地。项目基本情况见表 1，平面布置图见附图3。 表 1 项目基本情况一览表 项目; 内容; 备注. 项目名称; 郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥低温脱脂工艺改造项目. 建设性质; 技改. 总投资; 25万元. 建设地点; 郑州经济技术开发区第八大街69号; 见附图1. 3、项目建设内容 本项目主要建设内容，拟对主减及轮毂零部件清洗线脱脂剂进行升级换代，淘汰现状使用的中高温脱脂剂，采用低温脱脂剂，将主减及轮毂零部件清洗线脱脂工序生产工艺由“中温脱脂”改为“低温脱脂”，改造脱脂槽附属循环泵及循环管路。 4、主要设备 本项目工艺改造主要通过脱脂剂的升级来实现，根据工艺改造的实际情况，脱脂工序在技改前采用中高温脱脂剂，其脱脂温度在50~55℃，脱脂槽设有换热器，主要通过郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区蒸汽对脱脂剂进行加热，技改后脱脂工序温度控制在30~35℃，较技改前大大降低。为了提高脱脂工序的生产效率，本次技改需要增加两台循环泵并对脱脂工序的管线进行改造，新增设备详见表 2。 表 2 本项目主要设备一览表 设备名称; 单位; 数量; 备注. 脱脂槽循环泵; 台; 2; /. 5、劳动定员及工作制度 本项目无需新增工作人员，工作制度与技改前一致，具体见表 3。 表 3 本项目劳动定员及工作制度一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 1; 工作人员; 不新增工作人员; 与技改前一致. 2; 工作制度; 四班三倒，单班8小时，250d/a，; 与技改前一致. 7、公用工程 （1）给水工程 项目供水来源于市政管网，依托郑州精益达汽车零部件有限公司现有的供水管网，可满足本项目工程用水。 （2）排水工程 本次技改工程排水主要涉及脱脂废液、废水，仍依托郑州精益达汽车零部件有限公司现有工程污水管网，排入厂区污水处理站处理后经城市污水管网，进入王新庄污水处理厂处理，最终汇入贾鲁河。 （3）能源 本项目利用郑州经济技术开发区集中供热系统。涂装车间烘干室热源采用天然气，已铺设天然气管道，可满足生产需要。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2011年，郑州精益达汽车零部件有限公司建设“客车关键零部件产业化项目”，该项目位于郑州经济技术开发区第八大街69号，年产20万根客车及卡车系列车桥，其中客车车桥10万根，卡车车桥10万根。工程占地面积123496.29m2，该项目环境影响报告书由河南源通环保工程有限公司编制，河南省环境保护厅于2011年12月31日以豫环审[2011]334号文批复了该环境影响报告书。 根据河南省环境保护厅于2011年12月31日以豫环审[2011]334号文批复了该环境影响报告书，“郑州精益达汽车零部件有限公司客车关键零部件产业化项目” 生产规模为年产20万根客车及卡车系列车桥，目前实际建设的生产规模为“年产10万根客车系列车桥”，“卡车系列车桥”生产线尚未建设。 2014年，郑州精益达汽车零部件有限公司“郑州精益达汽车零部件有限公司客车关键零部件产业化项目（10万根客车系列车桥）”建设完成，河南省环境保护厅于2014年7月21日以豫环审[2014]263号文通过了该项目的环境保护竣工验收，目前该项目处于正常生产状态。 郑州精益达汽车零部件有限公司“客车关键零部件产业化项目”的基本情况如下： （1）现有工程基本情况 郑州精益达汽车零部件有限公司客车关键零部件产业化项目（10万根客车系列车桥），于2014年7月21日通过了河南省环境保护厅组织的环保验收，目前处于正常生产状态。 郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区总占地123496.29m2，总产能达到10万根客车车桥/年，厂区建有焊接车间、机械加工车间、装配车间涂装车间、悬架车间等生产部门和办公楼等公辅部门，具体工程组成见表 4。 表 4 现有工程工程组成一览表 序号; 部 门 名 称; 生 产 任 务 及 内 容. 一; 主体工程. 1; 焊接车间; 主要完成桥壳焊接任务。. 2; 机械加工车间; 主要完成车桥零部件的机械加工任务。. 3; 装配车间; 主要完成车桥装配前零部件清洗、不见装配与调整、总成装配调整任务。. 4; 涂装车间; 包括涂装一车间和涂装二车间。承担车身中涂、面漆、贴彩条、喷漆罩光、烘干、修整、检查等工作。. 5; 总装车间; 主要完成车桥总成前处理、喷涂任务。. 二; 配套工程. 1; 10kV配电所; 10kV电源的接入、计量及配送到车间变电所。. 2; 车间变电站; 将10kV电源变为380/220V，配送到各部门。. 3; 燃气调压站; 天然气的接入、调压、供给及计量。. 4; 加压水泵房; 消防用水的储存及加压。（含储水池）。. 5; 污水处理站; 生产生活污水处理。. 6; IT及监控系统; 通信及计算机网络、安全监控网络机房及线路。. 三; 厂区、办公生活设施. 1; 大门及门卫室; 安全保卫及收发。. 2; 行政综合楼; 全厂管理部门办公。. 3; 食堂; 厂区北部设食堂，职工就餐。. （2）现有工程产污环节及防治措施 现有工程产污环节及污防措施见表 5。 表 5 现有工程产污环节及污染防治措施 类别; 编号; 产污环节; 主要污染因子; 排放方式; 处理措施. 废气; G1; 焊接车间焊接工段; 烟尘、NOX; 无组织; 焊烟净化系统. G2; 涂装车间喷漆室; 漆雾、丁醇、 三乙胺、N,N-二甲基乙醇胺; 2个17m排气筒; 文氏水旋式漆雾净化装置. G3; 涂装车间烘干室; SO2 NOx 烟尘 丁醇 三乙胺 N,N-二甲基乙醇胺; 2个17m排气筒; 四元体燃烧. G4; 食堂油烟; 油烟; —; 组合式油烟净化机. 废水; W1; 预脱脂、脱脂废液; COD、SS、BOD、石油类、磷酸盐; 间断; 预处理后进生化. W14; 喷漆废水; COD、SS、BOD; 间断; 预处理后进生化. W2; 脱脂废水; COD、SS、BOD、石油类; 连续; 预处理后进生化. W24; 生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮; 连续; 生化处理. 噪声; N1; 焊接车间; 噪声; 连续; 车间隔声. N2~10; 机械加工车间; 噪声; 连续; 基础减震、隔声. N11; 装配车间; 噪声; 连续; 基础减震、隔声. N12~13; 涂装车间; 噪声; 连续; 基础减震、隔声. 固废; S1; 焊接车间; 金属废屑; 一般固废; 回收利用. S2~10; 机械加工车间; 金属废料; 一般固废; 回收利用. S11; 机械加工车间; 废切削液; 危险废物; 委托南阳康卫集团处理. S12; 涂装车间喷漆工序; 废漆渣; 危险废物; 委托南阳康卫集团处理. S13; 喷漆; 废油漆桶、漆刷; 危险废物; 厂家回收. S14; 污水处理站; 污水站预处理沉淀渣; 一般固废; 送垃圾处理场填埋. S15; 生化污泥; 一般固废; 送垃圾处理场填埋. S16; 生活; 生活垃圾; 一般固废; 送垃圾处理场填埋. （4）现有工程废气产排情况 表 6 项目有组织废气污染源及污染物排放情况一览表 污染源; 废气量 Nm3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理 措施; 排放特性; 达标 情况. mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/ h; 高度/内径 温度/频次. 焊接废气G1; 30000; 烟尘; 52.7; 1.58; 0.5; 0.02; 焊烟净化系统，烟尘去除率99%; 无组织 16 h/d; 达标. NOx; 1.3; 0.04; 1.3; 0.04; 达标. 喷漆废气G2 1#、2#排气筒; 21000×2; 漆雾; 200; 4.2×2; 4.0; 0.084×2; 文氏水旋式漆雾净化装置，漆雾去除率为98%; 1#、2#排气筒参数相同 17m/0.8m 25℃/16h/d; 达标. 丁醇; 9.0; 0.190×2; 9.0; 0.190×2; 达标. 三乙胺; 1.5; 0.032×2; 1.5; 0.032×2; 达标. N,N-二甲基乙醇胺; 1.5; 0.032×2; 1.5; 0.032×2; 达标. 烘干室废气G3 3#、4#排气筒; 6400×2; SO2; 3.5; 0.0225×2; 3.5; 0.0225×2; 烘干室有机废气采用四元体燃烧方式处理，有机污染物去除率可达98%; 3#、4#排气筒参数相同17m/0.5m 95℃/16h/d; 达标. NOx; 33.6; 0.215×2; 33.6; 0.215×2; 达标. 烟尘; 4.7; 0.03×2; 4.7; 0.03×2; 达标. 丁醇; 148.4; 0.95×2; 3.1; 0.02×2; 达标. 三乙胺; 24.7; 0.158×2; 0.5; 0.003×2; 达标. N,N-二甲基乙醇胺; 24.7; 0.158×2; 0.5; 0.003×2; 达标. 炊事油烟G4; 157500 m3/d; 油烟; 12; 1.89 kg/d; 1.8; 0.28 kg/d; 油烟净化器，净化率85％; 间歇; 达标. 涂装车间; /; 丁醇; /; 0.0075; /; 0.0075; 直排; 无组织 16 h/d; 达标. 三乙胺; /; 0.00125; /; 0.00125; 达标. N,N-二甲基乙醇胺; /; 0.00125; /; 0.00125; 达标. 由表 可知，经采取治理措施后，拟建项目污染物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准要求；食堂油烟的排放能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准的要求。 （4）现有工程废水产排情况 现有工程水平衡见图 。 新鲜水204.87 总消耗水量 42.56 预脱脂、脱脂废液 0.64 0.06 0.58 19.2 16 3.2 漆雾处理系统补充水 800 107 96 11 涂装车间脱脂后水洗 15.5 77.8 62.3 职工办公、生活用水 0.23 配置切削液 进入废切削液中 162.08 污水处理站 污水处理厂 162.08 图 1 现有工程水平衡图 现有工程废水处理具体流程见图。 图2 郑州精益达汽车零部件有限公司污水处理站处理工艺流程示意图 为掌握郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目现状废水产排情况，郑州精益达汽车零部件有限公司委托河南思源环境检测有限公司对废水产排情况进行了监测，监测时间为2017年3月6日~3月7日。评价根据此次监测，并结合郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区废水常规监测数据和用排水统计数据，对本项目目前废水产排情况进行梳理。厂区废水产生、处理及排放情况分别见表7~表10。 表 7 含油废液预处理系统处理情况一览表 分类; 项目; 水量; 污染因子（mg/L）. m3/d; COD; BOD; 氨氮; SS; 石油类; Zn2+; PO43-; pH. 进水; 预脱脂、脱脂废液; 0.58; 4289~4400; 1242~1427; 9.42~11.2; 2380~2591; 1031~1091; 未检出; 1913~2076; 6.94~7.02. 处理; 设计处理效率（%）; /; 25; 25; 0; 30; 20; /; 40; /. 出水; 出水状况; 0.58; 3195~3307; 864~976; 8.25~10.7; 1514~1638; 885~1049; 未检出; 835~879; 6.72~6.98. 表 8 喷漆废水预处理系统处理情况一览表. 分类; 项目; 水量; 污染因子（mg/L）. m3/d; COD; BOD; 氨氮; SS; 石油类; Zn2+; PO43-; pH. 进水; 涂装车间; 喷漆废水; 3.2; 1296~1380; 434~473; 14.3~16.4; 128~150; 14.9~16.3; 未检出; 未检出; 7.83~7.92. 处理; 设计处理效率（%）; /; 0; 0; 0; 40; 40; /; /; /. 出水; 出水状况; 3.2; 1122~1240; 331~361; 13.8~16.3; 75~92; 7.45~9.41; 未检出; 未检出; 7.82~7.90. 表 9 涂装废水（预脱脂、脱脂废液、脱脂废水）预处理系统处理情况一览表. 分类; 项目; 水量; 污染因子（mg/L）. m3/d; COD; BOD; 氨氮; SS; 石油类; Zn2+; PO43-; pH. 进水; 含油废水预处理系统排水; 0.58; 3195~3307; 864~976; 8.25~10.7; 1514~1638; 885~1049; 未检出; 835~879; 6.72~6.98. 喷漆废水预处理系统排水; 3.2; 1122~1240; 331~361; 13.8~16.3; 75~92; 7.45~9.41; 未检出; 未检出; 7.82~7.90. 涂装车间; 脱脂废水; 96; 516~525; 153~167; 14.2~15.8; 29~32; 23.6~27.1; 未检出; 未检出; 8.86~9.24. 混合; 混合后状况; 99.78; 553~571; 165~183; 13.3~16.2; 33~45; 28.5~29.6; 未检出; 9.86~10.2; 9.02~9.12. 处理; 设计处理效率（%）; /; 10; 10; 30; 50; 60; 0; 50; /. 出水; 出水状况; 99.78; 505~514; 152~174; 10.0~11.2; 17~25; 9.25~11.6; 未检出; 0.231~0.349; 9.07~9.23. 表 10 废水站生化处理系统处理情况一览表. 分类; 项目; 水量; 污染因子（mg/L）. m3/d; COD; BOD; 氨氮; SS; 石油类; Zn2+; PO43-; pH. 进水; 涂装废水预处理系统排水; 99.78; 505~514; 152~174; 10.0~11.2; 17~25; 9.25~11.6; 未检出; 0.231~0.349; 9.07~9.23. 生活污水; 62.3; 300; 120; 25; 200; 0; 0; 0; 6~9. 混合; 混合后状况; 162.08; 418~430; 135~146; 15.4~17.3; 83~94; 6.61~10.2; 未检出; 5.14~5.33; 7.12~7.24. 设计处理效率; 接触氧化处理效率（%）; /; 60; 65; 20; 50; 30; 0; 45; 0. 生物滤池处理效率（%）; /; 40; 50; 30; 60; 30; 0; 35; /. 总排; 排水状况; 162.08; 101~106; 21.8~26.2; 8.54~9.8; 15~18; 3.27~4.17; 未检出; 0.823~0.885; 7.08~7.22. 达标分析; GB8978-1996表1、表4二级标准; /; 150; 30; 25; 150; 10; 5; 1; 6~9. 达标性; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 上表可知，本项目现有工程废水排放量为162.08m3/d，废水排水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4二级标准，经市政污水管网进入王新庄污水处理厂处理，最终汇入贾鲁河。 （5）现有工程固废处置情况 现有工程固体废物产生及处置情况详见表11。 表 11 现有工程主要固体废物产生及处置情况一览表 序号; 种类; 产生环节; 类别及代码; 危险特性; 产生量; 厂内暂存; 处理处置措施; 排放量. 1; 废切削液; 机械加工车间钻、磨、镗、铣等工序产生; 危险废物 HW08(900-202-08); T; 54t/a; 密闭铁桶; 危险废物由委托南阳康卫集团处理处置，在厂区内建设危险废物堆放库; 0. 2; 废漆渣; 涂装车间 喷漆工序产生; 危险废物 HW12(900-252-12); T，I; 33t/a; 危废 堆放间. 3; 物化污泥; 污水站生产废水 预处理工序产生; 危险废物 HW12(900-255-12) HW17 (346-064、065-17); T，I; 170t/a; 危废 堆放间; 0. 5; 废手套及抹布; 机械加工车间产生，含油; 危险废物 HW08(900-249-08); T，I; 0.4t/a; 高密度聚乙烯桶; 0. 6; 废润滑油; 各车间设备产生; 危险废物 HW08(900-249-08); T，I; 35t/a; 密闭铁桶; 0. 7; 废漆桶; 涂装车间喷漆 产生的盛漆容器; 危险废物 HW49(900-041-49）; T，I; 350个; 危废 堆放间; 送生产厂家回收; 0. 8; 金属废屑; 机械加工车间钻、磨、镗、铣等工序产生; 一般固废; /; 7060t/a; 堆场; 外售金属回收公司 综合利用; 0. 9; 生化污泥; 污水站生活污水 和经预处理的生产 废水处理过程产生; 80t/a; 堆放间; 送垃圾填埋场处置; 0. 10; 生活垃圾; 全厂职工办公生活产生; 77.8t/a; 垃圾箱; 0. 11; 焊接废渣; 焊接车间工件焊接产生; 6.22t/a; 密闭铁桶; 0. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 郑州市位于中原腹地，处于黄河中下游，北临黄河，东接开封，南临许昌，西与洛阳接壤，地理位置介于东经112°42′-114°14′，北纬34°16′-34°58′，总面积7446.2km2。郑州市是全国重要的交通枢纽，交通条件十分优越。 本次技改项目位于郑州经济技术开发区郑州经济技术开发区第八大街69号。项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 郑州市位于伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡地带，地势由西南向东北倾斜，西部高，东部低，地形呈阶梯状降低。基本轮廓是西部多山地、丘陵，东部为平原，全市自西向东从中山-低山-丘陵-平原过渡，相互之间分界明显，中山海拔高度在1000m以上，低山在400-1000m之间，丘陵在200-400m，平原则在200m以下，其中大部分在150m以下。山地、丘陵、平原所占比率约为19.3%、31.7%和49%。 3、地表水 流经郑州经济技术开发区的河流是七里河，这条河流最终都汇入贾鲁河，属淮河水系。 七里河：七里河源于新郑小桥乡楚家脑村东。流域面积741km2，全长47.23km。沿途流经龙湖镇罗垌、林锦店，至郑州市城关区十八里河镇苏庄、大姚庄，在位于郑州经济技术开发区国际物流园区西北角边缘的岔河村处与十八里河汇流后形成七里河，经金水区贾岗村折回向东流入中牟县境，在白沙镇后潘庄西注入贾鲁河。郑州市王新庄污水处理厂处理后的出水排入七里河。 贾鲁河：贾鲁河发源于新密市山区——圣水峪一带，由南向北流经市郊西南部后，汇入尖岗水库。尖岗水库距市区4km，库容6780万m3，为郑州市备用水源。1972年在水库下游河道上修建一座人工坝，引入黄河水，形成郑州市西郊水源地—西流湖，库容量125万m3。贾鲁河全长230km(市区段40km)。受气候及人为因素影响，贾鲁河上游自然水量己很小，成为季节性河流。贾鲁河进入郑州市区后，主要的任务是负担农田退水和接纳市区各河道汇入的生活、生产废水及雨水排泄，五龙口排水系统的污水排入贾鲁河。 本次技改项目废水经王新庄污水处理厂处理后排入贾鲁河。 4、地下水 郑州市区浅层地下水京广铁路以西，省文化宫至张魏寨以南，含水层厚度一般小于20m，主要是黄土状亚粘土、亚砂土类，京广铁路以东，省文化宫至张魏寨一线以北含水层厚度为15-35m，主要是亚粘土。浅层地下水由西南流向东北，主要用于郊区农村和农田灌溉。 深层地下水主要消耗于开采，开采量约为20万m3/d，开采面积78km2，目前，浅层地下水由于受深层地下水开采的影响，已形成一个东西长的椭圆形疏于漏斗，漏斗中心在棉纺区，水位埋深达43m；深层地下水受开采量的影响已形成一个面积为400-500km2的复合漏斗。郑纺机-体育场-烟厂，郑棉六厂-周新庄已形成两个较大的漏斗中心，水位埋深45-50m。 郑州经济技术开发区地下水储存于第四系和新近系松散沙层的空隙中，项目所在区域有浅层地下水、中深层水，深层水。浅层水主要由降水入渗形成，其次为河渠侧渗及灌溉回归水补给，浅层水位2.5～3.9m，属潜水类型，无侵蚀性。其动态变化受黄河水位变化和大气降水影响，地下水位变化较大。该区域地下水流向为西南到东北。 5、气象 郑州市处于暖温带大陆性季风气候区。在太阳辐射、地形地势、大气等因子共同作用下，形成了冷暖适中、四季分明、雨热同期、干冷同季的气象特征。随着四季的明显交替，依次呈现春季干旱多雨、夏季炎热多风、秋季晴朗长日照、冬季寒冷少雨雪的基本气候特征。降水量居河南省中偏下水平，风向、风力因季节和地区差异较大，主导风向冬季多北风和西北风，夏季常为东南风和南风。 温度特点：郑州市年平均气温14.3℃，按照气候学划分四季的方法，平均气温在10℃以下为冬季，10～22℃为春、秋季，22℃以上为夏季，则郑州市气候为：冬季最长，夏季次之春秋季较短。郑州市春季开始的时间大致在3月27日，终止于5月20日，历时55天；夏季开始于5月21日，终止于9月7日，历时110天；秋季开始于9月8日，终止于11月9日，历经63天，11月10日至次年的3月26日为冬季，长达137天。 日照：郑州市年平均日照时数和年太阳辐射量属国内中等水平。每年从夏至（6月22日）到冬至（l月22日），再到翌年夏至，随着太阳高度角和可照时数（昼长）的逐渐变化，太阳总辐射量也产生高一低，低一高的周期性改变，和气温的变化规律趋于一致。郑州年平均日照时数为2352.2h，日照率53%。 降水：郑州市年降水量居河南省中偏下水平，年降水量636mm，年内降水多集中在7~8月份，该时段降水量占全年的50～60%，这种多雨期和高温期一致的情况，有利于植物生长。太阳辐射量，季风环流和地形条件共同作用的结果，形成郑州地区冬冷夏热，干湿集中的气候。 风向：郑州属于中纬度东亚季风区，风向具有明显的季节性变化。冬季在蒙古高压的控制下，以西西北风为主，风频14%；夏季受太平洋副热带高压和和内陆热低压的控制，多吹偏南风，风频14%；春秋两季为转换季节，风向多变。 风速：年平均风速为2.3m/s，一年中以4月份风速最大，8、9月份风速最小，各月平均风速在2.1～3.9m/s。如按照季节划分，则春季最大，平均3.5m/s，冬季次之，平均3.4m/s，秋季平均风速2.7m/s，夏季较小，平均为2.6m/s。 6、土壤、植被 郑州市土壤属于棕壤褐土地带-豫西北丘陵黄土区。地表广泛覆盖第四系冲、洪积层，局部为风积层。其土质特征以砂质潮土最多，在陇海线以北以软-硬塑状的亚粘土、亚砂土为主；在陇海线以南以稍湿状沙土及潮湿、半干硬状的黄土状亚砂土、亚粘土为主；局部河床、河漫滩及鱼塘内分布淤泥质亚粘土。整个表层土壤疏松。北部、东部区与黄河现代泛滥平原相连接，土壤较肥沃，地表多被辟为农田、鱼塘；南部区土壤相对贫瘠，地表多被辟为旱地、果园。冬季冻土深度小于20cm。 郑州市的植被受地形和气候的影响，表现出不同的过渡性和高山到平原不同环境的复杂性，因而植物资源十分丰富，约有184科，900属，1900多种。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、矿产资源 郑州市矿产资源十分丰富，初步探明，煤蕴藏约44亿吨，占全省储量的19%；铝矾土床6处，总储量0.74亿吨，占全省储量的27%；耐火粘土矿藏6处，总储量2.46亿吨，占全省储量的36%；熔剂灰岩矿床7处，总储量1亿吨，占全省储量的20%；硫铁矿5处，总储量0.32亿吨，占全省储量的27%；水泥灰岩矿床6处，总储量2.46亿吨，占全省储量的36%。此外，还有白云岩、油石、陶瓷土等矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口分布 截至2016年，郑州市辖6个市辖区、5个县级市、1个县：中原区、二七区、金水区、惠济区、管城区、上街区，巩义市、新郑市、登封市、新密市、荥阳市，中牟县，另设省级新区郑州新区（含郑东新区）、1个国家级高新技术产业开发区、1个国家级经济技术开发区、1个国家级综合保税区、1个国家级航空经济综合实验区。 其中郑州都市区规划面积1700km2、郑州市区面积1010.3km2，郑州中心城区规划面积980km2、建成区面积373km2。郑州各区、市、县辖153个街道乡镇，其中76个街道办事处、65个镇、12个乡。郑州市人民政府驻中原区中原中路233号。人口密度居全国省会城市第二位，仅次于广州。 郑州设有8个管委会（郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）管委会（正厅级）、郑州新区管委会（正厅级）、郑东新区管委会、郑州高新区管委会、郑州经济开发区管委会、郑州出口加工区管委会、郑州火车站地区管委会、郑州黄河生态区管委会） 本项目厂址位于郑州经济技术开发区第八大街。厂址周围环境敏感点主要有西北侧的恒大绿洲居民小区等。 2、经济概况 2016年，郑州市地区生产总值完成6201.90亿元，年均增长12.1%，总量居河南省第一位、中西部第三位。地方财政总收入1116亿元，年均增长19.1%；公共财政预算收入723.6亿元，年均增长22.7%；固定资产投资4400亿元，年均增长23.8%；进出口总额422亿美元，年均增长76.1%，占河南省总量70%以上；社会消费品零售总额2586亿元，年均增长15.8%；城镇居民人均可支配收入26615元，农民人均纯收入14009元，年均分别增长11.1%和13.2%，城乡居民收入比由2.1︰1缩小到1.9︰1。 3、交通状况 郑州是我国公、铁、航、信兼具的综合性交通通信枢纽。京广、陇海两大铁路干线在此交汇，拥有3个铁路特等站，郑州北站是亚洲最大的列车编组站，郑州东站是全国最大的零担货物中转站，郑州车站是全国最大的客运站之一；郑州是全国7个公路主枢纽城市之一，国道107线和310线以及境内18条公路干线，辐射周围各省市。目前，郑州拥有铁路一类口岸和航空一类口岸各1个，铁路二类口岸和公路二类口岸各1个，货运在郑州可联检封关，直达国外，开通了郑州-香港直达集装箱专列。 4、文物古迹 郑州市区主要文物是国家级重点文物保护单位商城遗址和二七工人罢工纪念建筑，均位于市中心区。郑州市辖区的登封少林寺、巩义宋陵、新郑轩辕故里城等国家级文物保护单位10处。该项目周围500米范围无地表文物古迹。 5、郑州经济技术开发区总体规划（2009~2020 年） 1）规划范围 北起陇海铁路，东临京珠高速公路，西临郑州至新郑机场高速公路，南至西南绕城高速公路，规划范围内总面积为55.63km2。 2）规划性质 城市职能：河南省的现代制造业基地和外向型经济基地；郑州市区东南部的经济、文化中心；以电子信息、汽车制造、物流服务业为主的高新技术产业集聚区；集科研、商务、办公、居住等于一体，公共服务设施齐备，环境优美的现代化城区。 3）规划用地发展方向和空间结构 规划期内，经济技术开发区建设用地发展方向主要为向东、向南。 经济技术开发区的空间拓展规划，以国道107 辅道和绕城公路（四环路）为界，形成三大片区，即现状发展区、东部拓展区、南部拓展区。 规划形成两轴、三心、十一个组团的空间结构。 两轴：即两条发展轴，指沿航海东路的北部发展主轴，沿经开第八大街、规划星光路的南部发展主轴。 三心：即三个经济技术开发区级的综合服务中心，包括行政服务中心、国际服务中心、东南产业区的综合服务中心。 十一个产业组团：包括5 个专业工业园（出口加工区、光电信息产业园、外商工业园、汽车工业园、小型工业园），3 个综合工业园，1 个创新研发培训园，2 个仓储物流园。 本项目位于郑州经济技术开发区第八大街69号，规划用地属于工业用地，因此，项目的建设符合郑州经济技术开发区发展规划。 6、王新庄污水处理厂简介 王新庄污水处理厂主要服务范围为金水路建设路以南、南三环以北、桐柏路以东、新107国道以西，以及郑东新区东风渠以南和经济技术开发区，服务面积约105km2，服务人口100多万。该厂采用A/A/O处理工艺，污水经除磷脱氮和加氯等无害化处理后，最终排入贾鲁河。经过调查，王新庄污水处理厂处理规模为40万m3/d，目前实际处理水量为32m3/d。 本项目位于王新庄污水处理厂收水范围内，目前郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目污水经厂内污水处理站处理后，进入王新庄污水处理厂处理，最终汇入贾鲁河。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本次评价参考据郑州市城区空气质量发布系统发布的经开区管委会监测点数据（位于本项目西北侧约2.9km），监测时间为2017年5月3日，监测结果见表12。 表12 环境空气现状监测布点一览表 单位：μg/m3 监测因子; 监测值（小时浓度值）; 标准值; 是否达标. SO2; 6~10; 500; 达标. NO2; 17~45; 200; 达标. PM10; 21~125; 450*; 达标. PM2.5; 15~139; 225*; 达标. 注：由于该发布系统所发布的数据为实时数据，因此PM10和PM2.5均取日均值的3倍作为对标标准。 由监测结果可知：监测期间评价区域内各监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量良好。 2、地表水环境现状 郑州精益达汽车零部件有限公司厂区废水经管网进入王新庄污水处理厂处理，最终汇入贾鲁河。本次技改项目地表水现状采用贾鲁河郑州市出境断面——中牟陈桥断面2017年第2周至第11周的常规监测数据，具体见表 13。 表 13 贾鲁河郑州市出境断面（中牟陈桥断面）地表水环境质量现状监测评价结果 序号; 监测时间; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 1; 第2周; 2017-01-02～2017-01-08; 35.0; 1.63. 2; 第3周; 2017-01-09～2017-01-15; 35.7; 1.52. 3; 第4周; 2017-01-16～2017-01-22; 38.6; 0.92. 4; 第5周; 2017-01-23～2017-01-29; 38.9; 0.47. 5; 第6周; 2017-01-30～2017-02-05; 36.9; 0.36. 6; 第7周; 2017-02-06～2017-02-12; 36.8; 0.47. 7; 第8周; 2017-02-13～2017-02-19; 39.1; 0.46. 8; 第9周; 2017-02-20～2017-02-26; 38.9; 0.39. 9; 第10周; 2017-02-27～2017-03-05; 42.5; 0.34. 10; 第11周; 2017-03-06～2017-03-12; 42.7; 0.81. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水体标准; 30; 1.5. 由表13可知，贾鲁河陈桥断面超标原因为主要为污水厂出水水质不能达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。 3、地下水环境现状 根据相关环境区划，项目所在地地下水应执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，本次评价参考《郑州市第七人民医院滨河院区建设项目环境影响报告书（报批版）》中对司赵村地下水井的监测数据（位于本项目东南侧约4.1km），监测时间为2015年8月13日~8月14日，监测结果见表14。自该次监测至今评价区域没有明显变化，该次地下水环境现状监测可以代表本项目评价区域环境质量现状。 表14 司赵村地下水环境质量现状监测评价结果 点位; 评价因子; 测值范围; 标准指数; 最大超标倍数; 超标率（%）. 司赵村; pH; 7.74~7.77; 0.49~0.51; 0; 0. 总硬度; 169~170; 0.37~0.38; 0; 0. 高锰酸盐指数; 0.7~0.8; 0.23~0.27; 0; 0. 氨氮; 未检出; /; 0; 0. 溶解性总固体; 280~282; 0.28~0.29; 0; 0. 硝酸盐氮; 2.23~2.26; 0.11~0.13; 0; 0. 氯化物; 8.75~8.94; 0.03~0.04; 0; 0. 由表14可知：项目评价区域内监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，地下水质良好。 4、声环境质量现状 根据郑州精益达汽车零部件有限公司厂区所在区域的环境功能区划，郑州精益达汽车零部件有限公司厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本次评价利用郑州精益达汽车零部件有限公司委托河南思源环境检测有限公司于2016年9月20日对郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区厂界进行的厂界噪声监测数据，具体见表15。 表15 噪声监测结果 单位：dB(A) 项 目; 监测点; 监测日期; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. Leq; 东厂界; 2016.09.08; 51.6; 65; 42.2; 55. 南厂界; 2016.09.08; 53.1; 42.5. 西厂界; 2016.09.08; 53.6; 44.0. 北厂界; 2016.09.08; 51.5; 42.0. 由上表可知，本项目厂界噪声可以满足相关标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，项目环境保护目标见表 16。周围环境示意图见附图2。 表 16 项目环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方位和距离; 保 护 级 别. 环境空气; 恒大绿洲（居民小区）; 西北300m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 地表水环境; 贾鲁河; 东北6km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 地下水; 厂址区域; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; IV类; COD≤30mg/L BOD5≤6mg/L NH3-N≤1.5mg/L. 地下水; GB/T14848-93; 《地下水质量标准》; III类; pH 6.5~8.5 总硬度≤450 mg/L 高锰酸盐指数≤3.0 mg/L 溶解性总固体≤1000 mg/L. 环境 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; SO224小时平均浓度≤150μg/m3 SO21小时平均浓度≤500μg/m3 NO224小时平均浓度≤80μg/m3 NO21小时平均浓度≤200μg/m3 PM1024小时平均浓度≤150μg/m3. 噪声; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 3类; 昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废水; GB8978-1996; 《污水综合排放标准》; 表4二级; pH 6~9 COD≤150mg/L BOD5≤30mg/L NH3-N≤25mg/L SS≤150mg/L. 废气; GB13271-2014; 《大气污染物综合排放标准》; 表1; NOX400 mg/m3 SO2100mg/m3 烟尘30mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A). 固废; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》. |
| 总量控制 | 技改项目完成后，全厂SO2、NOx排放总量较变更前无变化，排放入外环境的COD、NH3-N总量也无变化，技改工程无需申请预支增量指标。 本次技改工程完成后，全厂总排口的总量控制指标为：SO2 0.18t/a，NOx 1.88t/a，COD 4.97t/a，NH3-N 0.96t/a。 |

建设项目工程分析

项目工程分析 1、工艺流程简述（图示）： 脱脂是涂装前处理的基本工序之一，它要求把工件表面的各种油脂、灰尘泥沙、金属粉末、手汗及其工件在加工过程中所粘附的油性脏物去除彻底，脱脂工序在表面处理工序中的设置情况见图。 图3 脱脂工序及其在表面处理中的位置 脱脂在涂装前处理乃至整个涂装工艺中占有极其重要的地位，在脱脂过程中，温度、脱脂剂、机械作用和脱脂时间均能较大程度的影响脱脂效果，这些因素当中又以温度和脱脂剂的影响较为重要，目前广泛采用的脱脂剂一般是由内含有表面活性剂的弱碱性脱脂剂，其基本成分为碱性物质、助洗剂、添加剂、表面活性剂、消泡剂等，其脱脂机理是依靠脱脂剂对油脂和污物的皂化、润湿、乳化、渗透、卷离、分散和增溶等实现的。 技改工程主要针对脱脂工序，其工艺变化情况见表 17。 表 17 本项目脱脂工艺变化情况 序号; 项目; 技改前; 技改后. 1; 技改车间; 涂装车间; 涂装车间. 2; 技改工序; 脱脂工序; 脱脂工序. 3; 脱脂剂; 脱脂剂型号; 德国汉高公司Parco Cleaner 1523; 德国汉高公司Bonderite C-AK 1022R. 脱脂剂用量; 2.5t/a; 2.6t/a. 脱脂剂的循环使用次数; 300次/d; 450/d. 脱脂剂的喷淋频率; 40/min; 60/min. 4; 脱脂温度; 50~55℃; 30~35℃. 5; 供热时段; 全年供热; 冬季供热. 6; 循环泵个数; 2; 4. 本项目低温脱脂技改完成后，主要发生以下变化： （1）脱脂温度由50~55℃降低为30~35℃ 脱脂工序在技改前采用中高温脱脂剂，其脱脂温度在50~55℃，脱脂槽设有换热器，主要通过集中供热蒸汽对脱脂剂进行加热，技改后脱脂工序温度控制在30~35℃，较技改前大大降低。 （2）脱脂剂更换为低温脱脂剂 脱脂剂主要由碳酸钠、碳酸氢钠、硅酸钠、络合剂和表面活性剂组成，其组成和品种对脱脂效果有很大影响，尤其对于工件表面的矿物油，只能经乳化分散去除。 本项目现状生产采用德国汉高公司Parco Cleaner 1523脱脂剂，技改后采用该公司Bonderite C-AK 1022R脱脂剂，技改前后脱脂剂成分及用量对比见表 18。 表 18 本项目技改前后脱脂剂为质量浓度1%时（生产使用的浓度）的成分分析 脱脂剂; 技改前Parco Cleaner 1523; 技改后Bonderite C-AK 1022R. 用量（纯脱脂剂）; 2.5t/a; 2.6t/a. 成分; 碱(g/L); ＜10; ＜5. 磷酸盐(g/L); ＜1.5; 未检出. 络合物(g/L); ＜0.2; ＜1. 硅酸盐(g/L); ＜3; 未检出. 表面活性剂(g/L); ＜1.5; 未检出. pH; 11.5~12.5; ＜13.5. 由上表可知，技改后采用的1022R脱脂剂较变更前的1523脱脂剂配制工作液的pH值由原有的11.5~12.5提升至13.5，通过增加碱度增强材料表面油脂的解离，同时其中络合物的含量由原有的0.2g/L变为1g/L，这里的主要变化为脱脂剂由中高温脱脂的乳化型调整为吸附型，同时为提高吸附型络合剂与油污分子的分子间作用力，络合物分子中加入络合作用较强的含N基团，最终会导致废水中氨氮浓度升高。

主要污染工序： 本项目营运时存在的环境影响因素为废气、废水、噪声和固体废弃物。 1、废气 本项目技改工序主要为脱脂工序，在技改前后，厂区废气污染物排放未发生变化。 2、废水 本项目技改工序为涂装车间的脱脂工序，因技改后采用的低温脱脂剂的分子结构中加入了络合作用较强的含N基团，最终导致脱脂废液、脱脂废水的氨氮浓度均有一定程度提高。 “郑州宇通客车股份有限公司新能源厂区年产3万辆客车低温脱脂工艺改造项目”与本项目工程内容一致，具有可类比行，因此，本次评价对《郑州宇通客车股份有限公司新能源厂区年产3万辆客车低温脱脂工艺改造项目》生产废水情况进行了实测，并由此确定本项目低温脱脂技改后相关废水的水质，具体见表 19。 表 19 本项目脱脂废水产生情况变化一览表 车间; 废水; 项目; 排放量 m3/d; 排放浓度（mg/L，除pH外）. pH; COD; BOD; NH3-N; SS; 石油类. 涂装车间; 预脱脂、脱脂废液; 技改前; 0.58; 6.94~7.02; 4289~4400; 1242~1427; 9.42~11.2; 2380~2591; 1031~1091. 技改后; 0.58; 7.54~7.70; 4360~4410; 1300~1370; 80.9~82.3; 2360~2640; 1040~1120. 变化量; 0; 0.6~0.68; 10~71; 57~58; 71.1~71.5; 20~40; 9~21. 脱脂废水; 技改前; 96; 8.86~9.24; 516~525; 153~167; 15.2~15.8; 29~32; 23.6~27.1. 技改后; 96; 8.83~8.95; 512~527; 158~168; 60.2~61.8; 27~35; 24.2~26.3. 变化量; 0; 0.03~0.29; 3~4; 1~5; 45~46; 2~3; 0.4~0.8. 由上表分析，本项目技改完成后，废水、废液水量基本不变，但因低温脱脂剂成分变化，各相关废水、废液的氨氮浓度变化较大，其它污染物的浓度变化很小（主要是由于实际监测时水量的排放不均匀引起的变化），因此本次技改后的废水水质预测计算不再考虑除氨氮外的其它废水污染物的变化。技改后废水处理情况如下： ①因本次技改工程发生变化的脱脂、预脱脂废水 对于本次技改发生变化的预脱脂、脱脂废水，经“油水分离+气浮+絮凝沉淀”处理后，再送混合污水处理系统经“水解酸化+生物接触氧化”处理，现有处理措施可以满足技改后含油废水处理要求。 ②本次技改工程后未发生变化的其他废水 本次技改后郑州精益达汽车零部件有限公司其他工序的废水产生情况与厂区现状废水产排情况基本一致，本项目现有废水处理站可以满足废水的处理需要。 综上所述，本次工程技改前后厂区总排口排水变化情况见表20，技改后全厂废水污染物产生、削减、排放情况见表 21。 表 20 技改前后郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目废水总排口排放变化情况一览表 分类; 项目; 水量 m3/d; 污染因子（mg/L）. COD; BOD; 氨氮; SS; 石油类; Zn2+; PO43-; pH. 1; 技改前; 162.08; 102.30; 24.79; 8.99; 17.96; 3.55; 0; 0.77; 6~8. 2; 技改后; 162.08; 102.30; 24.79; 19.64; 17.96; 3.55; 0; 0.77; 6~8. 3; 变化情况; 不计; 不计; 不计; +10.65; 不计; 不计; 不计; 不计; 不计. 表 21 技改后郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目废水污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 单位; 产生量; 削减量; 厂区排口 排放量. 废水; 废水量; 万m3/a; 4.86; 0; 4.86. COD; t/a; 20.73; 15.76; 4.97. BOD; t/a; 3.71; 2.5; 1.21. NH3-N; t/a; 15.92; 14.96; 0.96. SS; t/a; 2.91; 2.04; 0.87. 石油类; t/a; 1.92; 1.75; 0.17. PO43-; t/a; 0.24; 0.2; 0.04. 综上所述，本项目技改后郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目所排废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，经市政污水管网进入王新庄污水处理厂处理，最终汇入贾鲁河。 3、噪声 本项目运行过程中的噪声源主要为循环泵，主要来源于泵电机冷却风扇噪声，泵体辐射噪声、脉冲噪声和机械噪声，本项目采用基础减振垫削减源强，同时通过车间隔声可进一步削减噪声的不利影响。 4、固体废弃物 本项目产生的固废主要为员工生活垃圾，技改工程不新增工作人员，生活垃圾产生量与技改前一致，经收集后由郑州精益达汽车零部件有限公司集中收集外运处置。 技改工程完成后郑州精益达汽车零部件有限公司新能源基地营运期发生变更的产污环节见表 22。 表 22 技改工程完成后发生变化的产污环节统计分析 - 类别; - 编号; - 产污环节; - 主要污染因子; - 排放方式; - 处理措施. - 废水; - W1; - 预脱脂脱脂、废液; COD、BOD、NH3-N、SS、石油类; - 连续; - 依托现有工程污水处理站处理. - W2; - 脱脂废水; COD、BOD、NH3-N、SS、石油类; - 连续. - 噪声; - N1; - 脱脂槽循环泵; - 噪声; - 连续; - 基础减振，车间隔声.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 预脱脂、脱脂废液 | COD | 4400mg/L，0.77t/a | 102.3mg/L，0.02t/a |
|  |  | BOD | 1300mg/L，0.23t/a | 24.79mg/L，0.004t/a |
|  |  | NH3-N | 80mg/L，0.01t/a | 19.64mg/L，0.003t/a |
|  |  | SS | 2500mg/L，0.44t/a | 17.96mg/L，0.003t/a |
|  |  | 石油类 | 1100mg/L，0.19t/a | 3.55mg/L，0.001t/a |
|  | 脱脂废水 | COD | 520mg/L， 14.98t/a | 102.3mg/L，2.95t/a |
|  |  | BOD | 160mg/L，4.61 t/a | 24.79mg/L，0.71t/a |
|  |  | NH3-N | 60mg/L，1.73 t/a | 19.64mg/L，0.57t/a |
|  |  | SS | 30mg/L，0.86 t/a | 17.96mg/L，0.52t/a |
|  |  | 石油类 | 25mg/L，0.72 t/a | 3.55mg/L，0.10t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 |
| 噪声 | 主要为运营期循环泵噪声，其噪声声源约为：80-90dB(A)，经采取消声、隔声、减振等措施后，可使噪声值降低10-15dB(A) |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区内，主要工程建设内容均位于现有车间内部，其施工期对区域生态环境造成的微小影响已通过厂区绿化等措施进行补偿，目前对区域生态环境无明显不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为技改项目，技改内容仅需对涂装车间的脱脂槽增设循环泵和部分循环管路，工程量较小，施工工程中产生的施工废水、生活污水均通过现有设施进行处理，施工固废和生活固废也通过现有的固体废物收集、暂存和处置途径进行处理，施工噪声可由现有厂房隔声处理。 综上所述，本次技改工程施工期不会对区域环境造成明显不利影响。 营运期环境影响分析： 本项目在营运过程中产生的环境影响因素主要为废气、废水、噪声和固废。 1、环境空气影响分析 本次技改工程工段不涉及废气的产生和排放，郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目厂区其他工序的废气排放情况与本次技改前一致，因此技改项目完成后整个厂区对区域大气环境的影响无变化。 2、水环境影响分析 本次技改工程完成后，因低温脱脂剂的化学成分有所变化，导致预脱脂、脱脂废液、脱脂废水氨氮浓度有所变化，仍送废水站处理站按照原处理工艺进行处理，总排口排水水质变化情况见表 。 表 23 技改前后郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目废水总排口排放变化情况一览表 分类; 项目; 水量 m3/d; 污染因子（mg/L）. COD; BOD; 氨氮; SS; 石油类; Zn2+; PO43-; pH. 变化情况; 技改前; 162.08; 102.30; 24.79; 8.99; 17.96; 3.55; 0; 0.77; 6~8. 技改后; 162.08; 102.30; 24.79; 19.64; 17.96; 3.55; 0; 0.77; 6~8. 排放达标 分析; GB8978-1996表4二级标准; /; 150; 30; 25; 150; 10; 5.0; 1.0; 6~9. 达标性; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 收水满足分析; 污水处理厂 收水指标; /; 480; 220; 55; 300; /; /; /; /. 满足性; /; 达标; 达标; 达标; 达标; /; /; /; /. 由表 可知，本次技改工程完成后，郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目总排口废水水量不变，污染物浓度略有上升，但能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准要求，也能够满足王新庄污水处理厂进水水质要求，可以达标排入王新庄污水处理厂。 综上所述，技改工程完成后，废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准和王新庄污水处理厂收水水质要求，郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目废水仍可经市政管网进入王新庄污水处理厂处理，最终汇入贾鲁河，对周边环境影响较小。 3、噪声达标分析 本项目设备噪声主要为循环泵，类比同类设备实测数值，其噪声值在80~90dB(A)，经采取消声、隔声、减振等措施后，可使噪声值降低10-15dB(A)。 本项目位于郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区内，考虑到车间隔声和厂区衰减，技改项目噪声对四厂界噪声贡献值极小。根据郑州精益达汽车零部件有限公司的常规监测报告，技改前公司四厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，因此技改后厂界仍能满足标准要求。 因此，评价认为本项目的建设不会改变区域声环境质量，对周围声环境影响很小。 4、固体废弃物环境影响分析 技改项目仅对脱脂工序的脱脂剂、加热系统进行改造，生产系统不新增固体废弃物；同时，技改项目不对现有厂区的工作人员数量、工作制度进行调整，因此员工的办公生活垃圾产生量不发生变化，办公生活垃圾仍按郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区原项目环评批复要求，在办公区设置若干生活垃圾收集箱，将垃圾收集后集中收集外运处置。 5、本项目完成后污染物排放“三笔账” 本次技改项目建成后，郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区全厂污染物产排情况见表 24。 表 24 技改完成后郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区污染物产排情况表 序号; 污染源; 废气排放量; 污染物; 年产生量; 消减量; 年排放量. 1; 废气; Nm3/h; t/a; t/a; t/a. 1.1; 焊接车间废气G1; 30000 Nm3/h; 烟尘; 6.32; 6.24; 0.08. NOx; 0.16; 0; 0.16. 1.2; 喷漆废气G2; 21000×2 Nm3/h; 漆雾; 33.75; 33.07; 0.68. 丁醇; 1.543; 0; 1.543. 三乙胺; 0.255; 0; 0.255. N,N-二甲基乙醇胺; 0.255; 0; 0.255. 烘干室废气G3; 6400×2 Nm3/h; SO2; 0.18; 0; 0.18. NOx; 1.72; 0; 1.72. 烟尘; 0.24; 0; 0.24. 丁醇; 7.623; 7.47; 0.153. 三乙胺; 1.268; 1.243; 0.025. N,N-二甲基乙醇胺; 1.268; 1.243; 0.025. 涂装车间无组织排放; /; 丁醇; 0.03; 0; 0.03. 三乙胺; 0.005; 0; 0.005. N,N-二甲基乙醇胺; 0.005; 0; 0.005. 1.3; 炊事油烟G4; /; 油烟; 0.47; 0.4; 0.07. 2; 本项目生产废水、废液、生活废水; 162.08 m3/d; COD; 20.73; 15.76; 4.97. BOD; 3.71; 2.5; 1.21. NH3-N; 15.92; 14.96; 0.96. SS; 2.91; 2.04; 0.87. 石油类; 1.92; 1.75; 0.17. PO43-; 0.24; 0.2; 0.04. 3; 固废; /; 一般固废; 7224.02; 0; 7224.02. /; 危险废物; 301.4; 0; 301.4. 6、本项目完成后主要污染物排放总量指标 （1）本项目主要污染物年排放总量控制指标 本次技改完成后，本项目主要污染物排放总量指标变化情况见表 25。 表 25 技改后郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥项目主要污染物排放指标变化情况一览表 种类; 污染物名称; 单位; 技改前排放量; 技改后排放量; 变化量. 废气; SO2; t/a; 0.18; 0.18; 0. NOx; t/a; 1.88; 1.88; 0. 废水; COD; t/a; 4.97; 80.7; 4.97. NH3-N; t/a; 0.44; 0.96; +0.52. （2）本项目主要污染物排放许可预支增量指标 本项目技改工程实施后提高了节能水平，其SO2、NOx排放总量均较变更前无变化，无需申请预支增量指标。 本项目技改前后废水排放量无变化，项目排水均排入王新庄污水处理厂处理，最终汇入贾鲁河。，根据该污水处理厂排水水质要求（COD40mg/L，NH3-N3mg/L）核算，本项目排放入外环境的COD、NH3-N总量不变，无需申请预支增量指标。 综上所述，本次技改工程无需申请预支增量指标。 7、技改工程优势分析 技改工程完成后，本项目将在能源节约、提升产品质量和清洁生产水平方面有所提升，以下进行具体分析： （1）节能水平 本项目技改前采用中温脱脂工艺，脱脂工段需要不间断供热的情况，而技改后仅需在冬季供热保证脱脂在常温下即可，此处可节约大量能源，根据郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区对本次技改的节能估算，本项目采用低温脱脂工艺后，可节省能源约11869.6GJ/年，折算成本可节约45.2万元/年。本次技改工程节能情况具体见表26。 表26 本项目低温脱脂工艺技改节能效果一览表 项目; 改造前; 改造后; 变化量. 热量（GJ/年）; 14112.2; 2242.6; -11869.6. 成本 （万元/年）; 药剂成本; 31.3; 35.0; +3.7; -45.2. 热力成本; 64.4; 15.5; -48.9. 由表可知，技改工程的建设对郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区的节能水平具有一定的贡献。 （2）提升产品质量 低温前处理工艺，由于温度较低，金属反应程度受到温度的抑制，能有效控制活性金属的腐蚀程度，防止条纹、花斑等漆膜弊病的发生。 （3）清洁生产水平 低温脱脂工艺目前在乘用车、家电等行业已得到广泛应用，我国在2006年发布的《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》（HJ/T293-2006）中已对汽车制造业中的“涂装前处理脱脂剂”指标提出要求，根据该要求，本项目技改前使用中温脱脂剂（45~50℃），其清洁生产水平为三级，技改后使用低磷（10ppm）、低温（30~35℃）脱脂剂，其清洁生产水平可达二级，即国内先进清洁生产水平，可在一定程度上提高本项目的清洁生产水平。 8、污染防治措施及“三同时”验收 本次技改项目污染防治措施及环保投资汇总见表 27。本项目环保投资为0.5万元，占总投资25万元的2%。 表 27 本次技改项目污染防治措施及环保验收内容汇总一览表 类别; 项目; 治理措施; 环保投资 （万元）; 治理效果; 验收内容. 噪声; 循环泵噪声; 消声、减振、室内布置; 0.5; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）4类标准要求; 厂界噪声 达标情况.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 脱脂废液、脱脂废水 | COD | 脱脂废液、脱脂废水由原含油废水预处理、涂装废水预处理和生化处理系统处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及王新庄污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 噪声 | 做消声、隔声、减振等降噪工作，噪声源值能大大降低，评价认为噪声对周围环境影响较小 |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾收集后由郑州宇通客车股份有限公司集中外运处置 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 由于本项目位于郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区内，且项目施工主要为设备拆卸及安装，因此项目施工期环境影响很小，评价认为项目对区域生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1 评价结论 1.1 本项目建设符合产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，符合国家当前产业政策的有关要求。 1.2项目营运期产生的污染因素主要为废气、废水、噪声及固废。本项目营运期产生的污染物均得到了合理处置，能够达标排放，对环境影响较小。 （1）废气 本次技改工程工段不涉及废气的产生和排放，技改完成后废气排放情况与本次技改前一致，因此技改项目完成后整个厂区废气排放对区域大气环境的影响无变化。 （2）废水 技改项目完成后，郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区预脱脂、脱脂废液和脱脂废水水量不变、污染物浓度有所上升，仍由原含油废水预处理、涂装废水预处理和生化处理系统处理，处理后郑州精益达汽车零部件有限公司全厂总排口废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中二级标准和王新庄污水处理厂进水指标要求，达标排入污水处理厂做进一步处理。 （3）噪声 技改项目运营期的噪声源主要为循环泵噪声，评价建议对采用消声、减振、隔声等措施进行降噪，经上述措施后，再经距离消减，厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。 （4）固废 技改项目不新增固废，工段产生的固体废物收集后集中外运处置，不会对周围环境产生二次污染。 1.3 项目选址可行 本项目为技改项目，位于郑州精益达汽车零部件有限公司现有厂区，在现有车间内进行改造。项目土地性质属于工业用地，项目建设符合《郑州经济技术开发区总体规划（2009~2020 年）》。项目施工期和营运期所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，对选址周围环境影响较小。综上所述，评价认为从环保角度来讲，项目选址是可行的。 1.4 清洁生产 经对照《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》（HJ/T293-2006），技改项目完成后郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区原材料指标中的“涂装前处理脱脂剂”指标的清洁生产水平有所提高，项目的清洁生产水平有所上升，符合清洁生产要求。 1.5 总量控制 技改项目完成后，全厂SO2、NOx排放总量均较变更前无变化，排放入外环境的COD、NH3-N总量不变，技改工程无需申请预支增量指标。本项目厂区总排口主要污染物排放总量指标具体情况见表 28。 表 28 技改后郑州精益达汽车零部件有限公司第八大街厂区主要污染物排放指标一览表 种类; 污染物; 厂区总排口总量控制指标（t/a）. 废气; SO2; 0.18. NOx; 1.88. 废水; COD; 4.97. NH3-N; 0.96. 2 评价建议 - 项目运营过程中应严格管理，尽可能将项目产生的废水、废气、固体废弃物、噪声对区域环境的影响降到最低。 - 项目完成后应及时提请环保部门进行验收，经验合格后方可投入使用。 综上所述，郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根车桥低温脱脂工艺改造项目符合国家产业政策、河南省及郑州市相关政策，选址位于郑州精益达汽车零部件有限公司八大街厂区内，符合城市总体规划要求；项目施工期和运营期的各项污染物在认真落实评价提出的各项污染防治措施治理后可达标排放或有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，评价认为该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目备案表 附件2 委托书 附件3 “郑州精益达汽车零部件有限公司客车关键零部件产业化项目”环评批文 附件4 “郑州精益达汽车零部件有限公司年产10万根客车系列车桥”项目验收批文 附件5 本项目厂区现状废水检测报告 附件6 新能源生产基地废水排放检测报告 附图1 项目地理位置（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形 地貌等） 附图2 项目周边环境敏感点示意图 附图3 项目平面布置图 附件4 经开区规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。